雨 水 排 水 計 画 書

雨水処理の方法

事業区域外への放流 □ 放流する □ 放流しない（事業区域内で浸透・貯留する） 道路側溝、水路その他の事業区域外にある排水施設へ接続する場合は、「放流する」を選択すること。

立水栓の設置 □ 設置する □ 設置しない 立水栓からの排水は、雨水排水施設又は下水道施設に接続せず、立水栓専用の独立浸透桝に接続すること。

浸透桝の設置 浸透桝の内径［ ］cm／浸透桝の深さ［ ］cm／設置数［ ］基／浸透桝の蓋穴 □ 有 □ 無 事業区域外の排水施設へ接続する場合は、蓋穴を「無」とすること。

その他 ［ ］

| 計画上の注意事項 |  |
| --- | --- |
| 【事業区域外への接続の原則】 雨水排水施設は、原則として、排水路その他の事業区域外の排水施設に接続すること。 ただし、自己居住の専用住宅又は区域面積1,000㎡未満の自己業務用の建築物で、事業区域外への接続が困難であり、かつ、周辺に被害が生じるおそれがない場合は、この限りでない。 |
| 【添付図面】 雨水排水施設の構造図を添付すること。 |
| 【崖からの離隔】 雨水浸透施設は、原則として、高さ2mを超える崖の法肩及び法尻から、それぞれ当該崖の高さの2倍以上の距離を確保して設置すること。 |
| 【適用基準】 「開発事業における雨水排水施設整備基準」に基づき計画すること。 |

雨水排水施設整備基準

| 対象：自己居住の専用住宅又は区域面積500㎡未満の開発行為等 |  |
| --- | --- |
| 浸透桝の規格 | 内径30cm以上、かつ、深さ50cm以上の浸透桝（同等品を含む）。 |
| 設置数 | 事業区域面積100㎡当たり1基以上、かつ、合計4基以上設置すること。 |
| 離隔距離 | 隣地境界線及び工作物から、それぞれ50cm以上離して設置すること。なお、排水施設計画平面図に離隔距離を記載すること。 |
| 代替措置 | 浸透桝の設置が適当でない場合は、浸透桝1基につき、容量100L以上の貯留タンクに代えることができる。 |